 Nederlands 

Hardware installatie

Opmerking: Ondersteunt Windows 7/Vista/XP
1. Sluit de pico ontvanger aan op een USB-poort van een pc of notebook.

2. Zorg er voor dat u het toestel inschakelde.

Installeren van de software

1. Plaats de CD in de CD-ROM.

2. Volg de instructies op het scherm om de installatie van de software te voltooien.

3. Na de installatie vindt u het ioMedia pictogram [image: image1.png]


 in de taakbalk.

ioMedia software

De Ring Mouse is van in de fabriek ingesteld op de muisfunctie. Er zijn twee modes waartussen u naar wens kan kiezen, Presenter en Media Center control. U kunt van modus veranderen door te klikken op het pictogram op het UI display.
[image: image2.jpg]e Dvice

Fing Mose

Wiy

Media Cente,

ﬁeniu’

When all modes are set, you can press and hold Button 1 for
three seconds to select the mode needed. You can see for
mode selected in the icon display on the bottom right hand
side of your screen (only when dver is installed).

Button 1: Press down to play Power Point file and
press again to exit Power Point.

Button 2: Press down to previous page of Power
Point.

Button 3: Press down to next page of Power
Point.

Touch control panel: Lets you control the cursor
with your thumb tip freely.

v




	i. 
	Selectie device

	ii.  
	Scene-modus

	iii. 
	Product foto

	iv. 
	Knopdefinitie in elke scene-modus

	v. 
	Set: de instelling opslaan. (※)
Exit ioMedia verlaten.

OK: De instellingen opslaan en ioMedia verlaten. (※)


※ Opmerking: 
(1). Nadat u de modus selecteerde, zal de functie van de knop niet meteen veranderen. U kunt de cursor nog steeds bewegen en de linker en de rechter knop gebruiken.
(2). Zodra alle modes ingesteld zijn, kunt u knop 2 drie seconden ingedrukt houden om de gewenste modus te selecteren. U kunt de geselecteerde modus zien aan het pictogram rechts beneden van uw scherm (alleen indien het stuurprogramma geïnstalleerd werd).

(3). Telkens u de modus verandert, toont de taakbalk de melding  om u daaraan te herinneren.

Ringmuis-functie

· Muisfunctie (standaard functie)
	(
	Slepen: Knop 1 drie seconden indrukken en met de punt van uw duim bewegen op het pictogram of het bestand te verslepen.

	
	Via het aanraakscherm kunt u de cursor besturen met de punt van uw duim.

	
	De linker muisknop-functie indien ingedrukt.

	(
	Overschakelen naar de scroll

	(
	De rechter muisknop


· Media Center 
	(
	Via het aanraakscherm kunt u de cursor besturen met de punt van uw duim.

	
	De linker muisknop-functie indien ingedrukt.

	(
	Indrukken om muziek, een film of afbeelding weer te geven; nogmaals indrukken om te pauzeren.

	(
	Druk op de knop om de scène te verlaten.


※Opmerking: Deze modus werkt in Media Center.
· Presentatie
	(
	Via het aanraakscherm kunt u de cursor besturen met de punt van uw duim.

	
	Indrukken om Power Point-bestanden weer te geven, en nogmaals om Power Point te verlaten.

	(
	indrukken om naar de vorige Power Point-pagina te gaan.

	(
	indrukken om naar de volgende Power Point-pagina te gaan.


※ Opmerking: Deze modus werkt in Microsoft Office PowerPoint.
PAGE  
23

