 Polski 

Instalacja sprzętu

Uwaga: obsługuje Windows 7/Vista/XP.

1. Podłączyć odbiornik piko do portu USB komputera lub notebooka.

2. Należy upewnić się, czy przełącznik zasilania został włączony.

Instalacja oprogramowania

1. Włożyć płytę CD do napędu CD-ROM.

2. Postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, by pomyślnie przeprowadzić instalację oprogramowania.

3. Po instalacji, na pasku zadań będzie widoczna ikona ioMedia [image: image1.png]


.

Oprogramowanie ioMedia

Mysz na palec została ustawiona fabryczne w zakresie funkcji myszy. Są dwa tryby do wyboru w zależności od potrzeb, Presenter (Wskaźnik) i Media Center control (Sterowanie Media Center). Tryby można zmieniać, klikając na ikonę na wyświetlaczu interfejsu użytkownika.

[image: image2.jpg]e Dvice

Fing Mose

Wiy

Media Cente,

ﬁeniu’

When all modes are set, you can press and hold Button 1 for
three seconds to select the mode needed. You can see for
mode selected in the icon display on the bottom right hand
side of your screen (only when dver is installed).

Button 1: Press down to play Power Point file and
press again to exit Power Point.

Button 2: Press down to previous page of Power
Point.

Button 3: Press down to next page of Power
Point.

Touch control panel: Lets you control the cursor
with your thumb tip freely.

v




	i. 
	Wybór urządzenia

	ii.  
	Tryb scenerii

	iii. 
	Zdjęcie produktu

	iv. 
	Definicja funkcji przycisku w każdym z trybów scenerii

	v. 
	Set (Ustaw): zapis ustawienia. (※)

Exit (Wyjście): wyjście z ioMedia.

OK: zapis ustawienia i wyjście z ioMedia. (※)


※ Uwaga: 

(1). Po wybraniu któregoś z trybów funkcja przycisku nie zmieni się w tym samym momencie. Wciąż można przemieszczać kursor i korzystać z lewego i prawego przycisku.

(2). Jeżeli ustawione są wszystkie tryby, można nacisnąć i przytrzymać przycisk 2 przez trzy sekundy, by wybrać potrzebny tryb. W prawym dolnym rogu ekranu na wyświetlaczu ikon (wyłącznie po zainstalowaniu sterownika) można zobaczyć wybrane tryby.

(3). Za każdym razem po zmianie trybu, pasek zadań pokaże w miejscu komunikatów ikonę  celem przypomnienia.

Funkcje myszy na palec
· Funkcja myszy (funkcja domyślna)

	(
	Dotykowy panel sterowania pozwala na kontrolowanie kursora za pomocą koniuszka kciuka.

	
	Przycisk 1: po naciśnięciu dostępna funkcja lewego przycisku myszy.

	
	Przeciąganie: naciskać przez trzy sekundy przycisk 1 i przesuwać za pomocą koniuszka kciuka, by przeciągnąć ikonę lub plik.

	(
	Przycisk 2: zmiana na funkcję przewijania myszy, w celu przewijania do góry i w dół, ponowne naciśnięcie przywraca tryb kursora.

	(
	Przycisk 3: funkcja prawego przycisku myszy.


· Media Center

	(
	Dotykowy panel sterowania pozwala na kontrolowanie kursora za pomocą koniuszka kciuka.

	
	Po naciśnięciu dostępna funkcja lewego przycisku myszy.

	(
	Nacisnąć, by odtwarzać muzykę, film czy zdjęcia, ponownie nacisnąć, by przerwać odtwarzanie.

	(
	Nacisnąć ten przycisk, aby opuścić odtwarzaną scenę.


※ Uwaga: Ten tryb działa w programie Media Center lub w jego wyższych wersjach.
· Funkcja wskaźnika

	(
	Dotykowy panel sterowania pozwala na kontrolowanie kursora za pomocą koniuszka kciuka.

	
	Przycisk 1: nacisnąć, by odtworzyć plik Power Point, ponownie nacisnąć, by opuścić program Power Point..

	(
	Przycisk 2: nacisnąć, by przejść do poprzedniej strony programu Power Point.

	(
	Przycisk 3: nacisnąć, by przejść do następnej strony programu Power Point.


※ Uwaga: Ten tryb działa w programie Microsoft Office PowerPoint.

PAGE  
38

